OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pn.: „MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W BARCZEWIE W ZAKRESIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIA GŁÓWNEGO” zgodnie z Dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik Nr 2a  do Zapytania ofertowego oraz niniejszym opisem zamówienia.

  - Modernizacja obejmuje schody zewnętrzne wejścia głównego do budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie przy ul. Lipowej 2.

Schody zewnętrzne położone są od strony ulicy Leśnej.

Z prawej strony wejścia głównego do przychodni znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  - Zakres prac obejmuje:

      - modernizacja podjazdu o spadku 6%,

      - wykonanie spocznika z płyt gresowych

      - wpuszczenie wycieraczki zewnętrznej (zakupionej przez Zamawiającego),

(szer. 90 cm x długość 234 cm)

      - wykonanie ścianki oporowej,

      - wykonanie stopni wejściowych,

- INFORMACJE OGÓLNE – SCHODY I PODJAZD

  - Prace rozbiórkowe:

    - demontaż istniejącej okładziny zewnętrznej schodów oraz podjazdu;

    - odkucie luźnego betonu;

    - demontaż istniejących balustrad.

  - Prace remontowe:

    - wykonanie ścianki oporowej od strony uliczki wewnętrznej;

    - wyrównanie przestrzeni pomiędzy ścianką oporową a płaszczyzną poziomą przed drzwiami wejściowymi do jednego poziomu, zgodnie z rysunkiem z zachowaniem płaszczyzny manewrowej o średnicy 1,5m dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

    - montaż wskazanej wycieraczki zewnętrznej wpuszczanej o wymiarach 2700x1200;

    - wykonanie podjazdu ze wskazanej przez Zamawiającego kostką brukową o spadku 6 % 
w celu polepszenia ergonomii użytkowania;

    - obłożenie schodów wskazaną przez Zamawiającego płytą gresową o dużym formacie;

  - Pochylnia dla osób niepełnosprawnych ruchowo powinna mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1.2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 7 cm i obustronne poręcze gdzie odstęp pomiędzy nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.

  - Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinien wynosić 
co najmniej 1,5 m.

  - Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych powinna mieć wymiar 
co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do przychodni.

  - Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z projektem i ustalane na każdym etapie 
z Zamawiającym (materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji Zamawiającego)

  - Wskazanym jest aby wszystkie materiały użyte (grunty, zaprawy, fuga, mieszanka betonowa), pochodziły z jednego systemu.

  - Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ utylizacji odpadów /niezbędnych opracowań/przesyłki itp. leżą po stronie wykonawcy.

  - Gwarancja na wykonane prace: min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

  - W celu szczegółowej wyceny przed złożeniem oferty zalecamy wizje lokalną .

- Opis przedmiotu zamówienia – uszczegółowienie

  - Schody, spocznik, ścianka oporowa

    - Stopień wapienny L828 Blue Limestone płomieniowany 	150x33x2 cm

    - Płytki Wapień L828 płomieniowany i szczotkowany 		60x40x2 cm

    - Płytki Wapień L828 płomieniowany i szczotkowany 		60x60x2 cm

---------------------------------------------------------------------------------------------

  - Kostka brukowa, podjazd

    - Kamal K-30 szara – podjazd

    - Kamal K-30 biała - ścianki górne

--------------------------------------------------------------------------------------------