| FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry LAMPA DIAGNOSTYCZNA BEZCIENIOWA |  |  |  | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów |  |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE* |
|  |  |  |  |  | ………………………… *[jeśli inne niż minimalne/maksymalne - podać jakie] |  |
| Lampa diagnostyczna bezcieniowa |  |  |  | PRODUCENT |  |  |
|  |  |  |  | MODEL / TYP |  |  |
|  |  |  |  | Fabrycznie nowy |  |  |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie | Przyłącze elektryczne: 100-240V 47-63 Hz |  |  |  |  |
|  |  | Akumulator podtrzymujący pracę przez co najmniej 3 godziny |  |  |  |  |
|  | źródło światła: | LED |  |  |  |  |
|  |  | 15 diod |  |  |  |  |
|  | średnica kopuły świetlnej: | 215 mm lub 240 mm |  |  |  |  |
|  | temperatura barwowa: | 4750 K lub 4500 K |  |  |  |  |
|  | natężenie światła wraz ze zmniejszeniem odległości czaszy od stołu zabiegowego natężenie światła rośnie | dla odległości 1,0 m – min. 65 000 lux |  |  |  |  |
|  | żywotność pracy diod | 50 000 h |  |  |  |  |
|  | średnica plamy świetlnej | dla 1,0 m 15 -17 cm (+/- 10%), lub dla 0,5 m -10 cm oraz 1,0 m -13 cm. lub dla 1,0 m 12 -23 cm |  |  |  |  |
|  | waga lampy | 12-13 kg lub 25,03 kg |  |  |  |  |
|  | wysokość lampy | 200 cm lub 175 cm |  |  |  |  |
|  | lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium |  |  |  |  |  |
|  | lampa posiada certyfikat CE |  |  |  |  |  |
| MOCOWANIE LAMPY |  |  |  |  |  |  |
|  | lampa na wózku jezdnym |  |  |  |  |  |
|  | kółka gumowe lub plastikowe |  |  |  |  |  |
|  | 2 kółka z hamulcem (w zestawie) |  |  |  |  |  |
|  | Rączka ( 1 szt) do ustawiania czaszy umożliwiająca dokładne pole i kąt padania światła do oświetlenia. |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Wraz z urządzeniem zostanie przekazana |  | karta gwarancyjna |  |  |  |
|  |  |  | Paszport urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | instrukcja obsługi w formie papierowej |  |  |  |
|  | Szkolenie Personelu z zakresu obsługi – on line |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta |  |  |  |  |  |
|  | naprawy wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis producenta |  |  |  |  |  |

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.